Brise soleil orientable
Brise soleil orientable de type Solio ou similaire.

Coffre en tôle d'acier zinguée avec mécanisme de montée et d'orientation.
Lame finale en aluminium extrudé thermolaqué,

Coulisse en aluminium extrudé thermolaqué. (pose au choix entre tableau ou façade)
MANOEUVRE (au choix) :
· Commande électrique filaire par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v. Norme NF électricité. Branchement à la charge du lot électricité.
Options :

· Interrupteur à encastrer stable de 80x80.

· Interrupteur à la charge du lot électricité

· Commande groupée par fil BUS à la charge du lot électricité

· Commande électrique radio par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v. Norme NF électricité. Télécommande radio avec molette de réglage. Branchement à la charge du lot électricité.
Options :
· Télécommande radio permettant de réaliser un ou plusieurs groupes de commandes.

· Horloge radio permettant de simuler une présence pour un ou plusieurs groupes de volets
· Protocole radio permettant l'intégration du brise soleil dans la domotique de la maison.

LAMES DE BSO (au choix) :

· Lames Z 90 : Les lames d’une largeur de 9 cm sont en forme de « Z ». Lorsque le tout est fermé, les lames forment une surface compacte qui assure un ombrage parfait. Le joint PVC serti sur toute la longueur de la lame augmente l’effet d'insonorisation du store. Assemblage des lames au câble d'orientation des 2 côtés et embout de guidage d'un coté. Rubans de tirage (gris) avec protection UV
· Lames Z 70 : Les lames d’une largeur de 7 cm sont en forme de « Z ». Lorsque le tout est fermé, les lames forment une surface compacte qui assure un ombrage parfait. Le joint PVC serti sur toute la longueur de la lame augmente l’effet d'insonorisation du store. Assemblage des lames au câble d'orientation des 2 côtés et embout de guidage d'un coté. Rubans de tirage (gris) avec protection UV
· Lames C 80 : Les lames d’une largeur de 8 cm sont en forme de « C » bordé des 2 cotés. Lorsque le tout est fermé, les lames forment une surface compacte qui assure un ombrage parfait. Un des avantages du brise soleil C 80 repose sur sa stabilité face au vent et sa solidité contre la pression. Assemblage des lames avec échelle grise et embout de guidage d'un coté. Rubans de tirage (gris) avec protection UV
COULEUR (au choix) :

· Standard dans la gamme du fabricant.

· Couleur au choix de l'architecte
OPTION :

· Lambrequin en aluminium de 1.5 mm permettant de cacher le mécanisme et les lames empilées.
· Brise soleil autoporteur inséré dans un coffre en aluminium extrudé rond
