Porte de garage à enroulement
Porte de garage à enroulement type Rollbox ou similaire.

Coffre en aluminium à pan coupé 45° de 300 mm
Lame de volet de 77 mm en aluminium double paroi isolée de mousse polyuréthane.

Lame finale en aluminium extrudé thermolaqué,

Coulisse en aluminium extrudé thermolaqué. (pose au choix entre tableau ou façade)
Couleur au choix dans la gamme du fabricant.

MANOEUVRE (au choix) :
· Commande électrique filaire par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v. Norme NF électricité. Branchement à la charge du lot électricité.
Options :

· Interrupteur à encastrer stable de 80x80.
· Interrupteur à clé extérieur
· Interrupteur à la charge du lot électricité

· Commande électrique radio par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v. Norme NF électricité. Récepteur radio avec lumière de courtoisie intégrée et éléments de sécurité (feu clignotant, barre palpeuse) . Branchement à la charge du lot électricité.
Options :
· Emetteur radio mural intérieur.

· Protocole radio permettant l'intégration de la porte de garage dans la domotique de la maison.

OPTION :

· Manœuvre de secours intégrée au moteur avec tige manivelle décrochable.
· Alarme sur lame finale signalant l'effraction du volet (uniquement avec la version  radio)

· Serrure à barillet permettant de verrouiller l'accès de la manœuvre de secours coté extérieur.

· Lames en aluminium extrudé thermolaqué  ajourées avec hublot en plexi permettant le passage de la lumière dans le garage.

