Volet monobloc en aluminium, coffre à pan coupé à 45°, man. Solaire
Volet roulant rénovation avec coffre en aluminium laqué type ALUBLOC ou similaire.
Coffre en aluminium profilé laqué, sous face démontable à pan coupé à 45°, et joues latérales en fonte d'aluminium laquée.
Tube d'enroulement en acier galvanisé équipé d'embouts réglables.

Lame finale en aluminium extrudé thermolaqué, avec joint antibruit serti.

Coulisse en aluminium extrudé thermolaqué de 58x25 avec joint antibruit serti aux extrémités.
TYPE DE POSE (au choix) :

· Pose entre tableau (embrasure)

· Pose entre tableau avec coulisse à aile de 58x50

· Pose en applique sur façade avec talon bas sur coulisse.

MANOEUVRE électrique radio 12 v Autonome, avec fins de courses automatiques et fonction arrêt sur obstacle et anti gel. Norme NF électricité. Emetteur radio mural 80x80. Panneau solaire fixés sur le coffre. Batterie avec cache batterie de la couleur approchante des coulisses.

Options :
· Télécommande radio permettant de réaliser un ou plusieurs groupes de commandes.

· Horloge radio permettant de simuler une présence pour un ou plusieurs groupes de volets
TABLIER VOLET réalisé à partir de (au choix) :

· lames en  aluminium double paroi rainurées des 2 cotés avec mousse  polyuréthane injectée arrêtées transversalement par des embouts PVC antibruit permettant un meilleur guidage dans les coulisses. Les lames sont ajourées permettant ainsi de laisser passer l'air et la lumière selon le réglage.
· Lames PVC selon les dimensions (respect des limites de résistance au vent), arrêtées transversalement par des clous inox.

· Lames en aluminium simple paroi de type S80, arrêtées transversalement des 2 cotés pour un enroulement régulier de 125 mm maximum sur 3 ml de haut.

· Lames en aluminium simple paroi micro perforées de type S80P, arrêtées transversalement des 2 cotés pour un enroulement régulier de 125 mm maximum sur 3 ml de haut, et laissant passer l'air et la lumière.

COULEUR (au choix) :

· Standard dans la gamme du fabricant.

· Couleur au choix de l'architecte
OPTIONS :

· Verrous automatiques empêchant tout soulèvement du volet en cas d'effraction. (lames alu)
· Profil anti relevage en aluminium extrudé thermolaqué à fixer sur le seuil de la fenêtre.

· Semelles de coulisse PVC inclinables permettant une finition nette sur le seuil de la fenêtre.

